Ros_Programing_김용제_이경준 23.12.04

ROS란?

Robot Operating System을 줄인 말로 복잡하고 강력한 로봇 동작을 단순화하여 만드는 것을 목표로 하는 도구 및 라이브러리의 집합이다.

ROS의 구성 및 특징

다양한 프로그래밍 언어 지원, 하드웨어 제어, 데이터 통신을 위한 커뮤니케이션, Robotics Application Framework, Robotics Application, Simulation, Software Development Tool(Rviz, Rqt)등으로 구성 되어있다.

가장 중요한 것은 분산 프로세스이다. 최소 단위의 실행 가능한 프로세스(Node)형태로 프로그램을 하고, 각 프로세스(Node)는 독립적으로 실행되면서 데이터를 주고받는다. 같은 목적을 갖는 다양한 Node를 패키지 단위로 관리하는 것, Repository를 통한 패키지 및 라이선스 배포 및 공유, 복수 프로그래밍 언어 지원. 로봇에 대한 표준 메시지 정의(모듈화, 효율성 향상), 로봇 기하학 라이브러리 제공, SLAM 및 Navigation, 로봇의 포즈 추정, 지도내의 자기 위치 추정, Manipulation(조작, 조절) 알고리즘등을 지원한다.

ROS의 사용 이유

호환성이 높다. 실질적이 예로 미국 NASA의 국제 우주 정거장 운영 로봇은 ROS로 작성되었지만 유럽의 실시간 제어 중심의 OROCOS와 혼용이 되어 만들어진 것을 확인함으로써 호환성이 높음을 확인하였다. 각 node별 최소 실행 단위 통신 운영이 가능하다. 개발도구를 지원하는 것과 활성화된 ROS Community를 통해 초보자도 쉽게 ROS를 사용할 수 있다는 장점이 있다.

ROS 용어

ROS Wiki. Ros의 기본적인 사용법, 각 패키지에 대한 설명 등 ROS를 사용하기 위해 필요한 다양한 설명 및 내용, 프로세스 등을 제공한다.

roscore. Master란 Node와 Node 사이의 연결과 메시지 통신을 위한 네임 서버와 같은 역할을 한다. Master가 실행되면 각 Node의 이름을 등록, 필요에 따라 정보를 받는다. Master없이는 Node간의 접속, 메시지 통신 등을 할 수 없다.

ROS Node. ROS에서 실행되는 최소 단위의 프로세스를 의미하고 하나의 목적에 하나의 Node를 작성한다. Node와 Node간에는 Topic과 Service를 이용하여 message를 주고받는다. XMLRPC는 Master와 Node간의 통신 및 Node간의 접속 요청과 응답 때 사용, Node간의 메시지 통신은 TCPROS를 사용한다.

이외에 ROS Package(하나 이상의 Node), ROS Message, ROS Topic(단방향 메시지 송수신), ROS Service(양방향 요청/반응), ROS Action(양방향 goal/feedback/result), ROS Parameter(외부에서 변경가능), ROS Parameter server, catkin(빌드 시스템), rosrun(ROS 기본 실행 명령), roslaunch(Node 여러개 실행) 등이 있다.

ROS Programing2_김용제_이경준_23.12.05

• ROS 개발환경 구축 1

1. Ubuntu 20.04 LTS를 USB에 Bake.

2. Remote PC에 USB 연결 후, F11를 눌러 Ubuntu 설치. TP-LINK 연결.

3. CTAL + ALT + T 입력하여 터미널 연 후 lsb_release –a를 입력하여 Version 확인.

4. update 및 upgrade 입력하여 완료.

• 기타 환경 설정 및 Linux 명령어 실습

1. ifconfig로 ip확인 및 필요한 Linux 명령어 실습.

2. ls, ls –a, ls –l, ls –s, ls –als, mkdir, rmdir, rm, cd ~, cd .., cd 폴더명, pwd, cat, touch, more, head, tail, wc, cp, mv, chmod 755(수는 2진수 표현. 앞에서부터 r, w, x), reboot 등 학습.

• ROS 개발환경 구축 2

1. ROS Noetic 삭제. Sudo apt-get purge ros-*로 삭제 후 rosversion –d로 Unknown확인.

2. emanual.robotis.com 접속 후 PC setup에 따라서 다운로드. 3.1.4는 금지.

3. 다운 시 dir 반드시 확인. 종속 package 다운. Turtlebot3 Package source 다운 후 Reboot.

4. catkin_make는 Bulid를 위해 필요. 빌드할 때 경로는 받드시 catkin_ws에서 실행.

5. ROS 환경변수 설정을 위해 gedit ~/.bashrc 실행.

6. ROS_MASTER_URI, ROS_HOSTNAME의 ip주소 변경. 터미널에 source ~/.bashrc 입력하여 적용.

7. roscore입력하여 오류가 발생하는지 확인. 확인이 끝나면 반드시 Ctrl + C를 입력.

8. echo “export TURTLEBOT3_MODEL=burger” >> ~/.bashrc 입력 후 위와 동일하게 source ~/.bashrc 입력하여 적용. 확인할 시 gedit ~/.bashrc 입력.

• ROS 동작 테스트

1. 터미널에서 roscore 실행. 새 터미널에서 rosrun turtlesim turtlesim_node 실행

2. 새 터미널에서 rosrun turtlesim turtle_teleop_key 실행. 방향키로 조종.

3. rqt_graph 실행. 현재 실행 중인 노드들의 정보를 GUI 형태로 시각화.

α. sudo apt-get –y install terminator 후 ctrl + shift + w/o/e 사용(터미널 나누기, 종료)

β. 종료 전에 터미널에 실행 중인 프로세스 무조건 Ctrl + C 사용하여 종료.

ROS Programing3_김용제_이경준_23.12.06

• Turtlebot3 조립 및 SD카드에 Raspberry Pi OS Bake

• ROS 개발환경 구축 1 ( emanual Reference 3.2.7 및 교수님 PDF 참고 )

1. Raspberry Pi가 구워진 SD카드를 Remote PC에 삽입.

2. Writable Folder 열리는지 확인.

3. SD카드 삽입 상태에서 cd /media/$USER/writable/etc/netplan 실행.

4. sudo nano 50-cloud-init.yaml 실행. Yaml의 경우 Parameter를 관리하는 File.

5. Access-points에서 wifi 명과 password를 입력하고 저장 및 종료.

6. cd .. 후 sudo nano hostname 실행 후 ubuntu5로 저장 및 종료.

7. SD카드 분리 후 Raspberry Pi에 삽입. http://tplinkwifi.net에서 Raspberry Pi IP를 확인.

8. 터미널을 열고 ssh ubuntu@192.168.1.xxx 입력. 여기서 xxx는 Rasp의 고유 ip.

9. ifconfig를 통해 IP 확인.

10. nano ~/.bashrc를 입력하고 MASTER IP와 HOST IP, LDS_MODEL의 번호를 변경.

11. 변경한 환경변수를 반영하기 위해 source ~/.bashrc 입력.

12. sudo apt update와 sudo apt upgrade 실행.

13. sudo apt install libudev-dev.  cd ~/catkin_ws/src.를 입력.

14. git clone –b develop https://github.com/ROBOTIS-GIT/Id08_driver.git 실행.

15. cd ~/catkin_ws/src/turtlebot3 && git pull. 입력

16. rm –r turtlebot3_description/ turtlebot3_telop/ turtlebot3_navigation/ turtlebot3_slam/ turtlebot3_exapmle/ 실행.

17. cd ~/catkin_ws && catkin_make 실행.

• ROS 개발환경 구축 2 ( emanual OPENCR1.0 및 3.3 참고 )

1. sudo dpkg –add-architecture armhf 입력

2. sudo apt-get update 실행. Sudo apt-get install libc6:armhf 실행

3. OPENCR_MODEL name을 burger로 변경하기 위해 아래 4 ~ 6 실행

4. export OPENCR_PORT=/dev/ttyACM0

5. export OPENCR_MODEL=burger_noetic

6. rm –rf ./opencr_update.tar.bz2

7. firmware와 loader 내려 받고, 압축을 위해 8까지 실행

wget https://github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCR-Binaries/raw/master/turtlebot3/ROS1/latest/opencr_update.tar.bz2

8. tar -xvf opencr_update.tar.bz2

9. Upload firmware to the OpenCR을 위해 아래 구문 실행

cd ./opencr_update,  ./update/sh $OPENCR_PORT $OPENCR_MODEL.opencr

맨 마지막 줄 [OK] jump_to_fw 확인

9.1 위 메시지 미출력 시 아래 그림대로 실행하기.

10. Remote PC에서 원격으로 Raspbian Off하는 법. sudo shutdown now를 실행

ROS_Programing4_김용제_이경준_12.11

1. TurtleBot3 Bringup

1) Remote PC에 roscore write

2) New Terminal에서 “ssh ubuntu@192.168.my host IP” write, password write

3) nano ~/.bashrc write. 마지막 줄에 “export TURTLEBOT3_MODEL=burger” write 후 저장.

3-1) source ~/.bashrc write. 환경변수 반영

4) roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch. 후 Calibration End 확인하기

4 -1) launch가 실행되지 않을 시, sudo ufw allow from Host IP를 실행하여 방화벽 뚫기

5) New Terminal에 export TURTLEBOT3_MODEL=burger write.

6) roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch write.

7) rqt write. Rqt 사용

7-1) plugins => Topics => Topic Monitor. Checkbox selection.

8) plugins => Introspection  => Node Graph selection

2. ROS Command

1) roscore = ros 사용을 위해 제일 먼저 구동되는 필수 요소.

2) rosrun package_name node_name = 지정한 package에서 하나의 node를 실행

3) roslaunch package_name node_name = 하나 이상의 node를 실행

4) rosclean check = node 로그 총 사용량 확인

4-1) rosclean purge = Ros 로그 저장소

5) roscd package_name

6) rosnode list = 실행중인 node 목록 확인

6-1) rosnode info /node_name = 노드 정보 확인

7) rosnode ping /node_name = 현재 사용중인 노드와 Remote PC와의 연결 테스트

8) rosnode machine remote_PC_ID or Host IP = IP에서 사용중인 노드 확인

9) rosnode kill /node_name = 노드 죽이기

10) rosnode cleanup = 비정상적 노드 종료

11) rostopic –h = rostopic 명령어 모임

11-1) rostopic list or rostopic list –v = 실행중인 rostopic 확인

11-2) rostopic echo /topic_name = 지정한 topic의 message 내용 실시간 표시

12) rostopic pub -1 /topic_name message_type parameter = 지정한 topic으로 msg를 published

13) rosservice –h = rosservice 명령어 모임

13-1) rosservice list

13-2) rosservice info /service_name = 정보 표시

13-3) rosservice type /service_name = 서비스 타입 출력

13-4) rosservice uri /service_name = ROSRPC uri 서비스 출력

13-5) rosservice args /service_name = 서비스 parameter 출력

13-6) rosservice call /service_name parameter = 입력된 파라미터로 서비스 요청

14) rosparam list

14-1) rosparam get /parameter_name = 파라미터 값 불러오기

14-2) rosparam get / = 모든 파라미터의 값 확인

14-3) rosparam dump ~/file_name  Ex) rosparam dump ~/parameters.yaml = 지정한 파일에 저장

14-4) rosparam set parameter_name = 파라미터 값 설정

14-5) rosparam load ~/file_name = 파라미터 불러오기

15) rosmsg list

15-1) rosmsg show message_name = 지정한 메시지 정보 표시

16) rosmsg packages = 메시지를 사용하는 모든 패키지 목록

16-1) rosmsg package package_name = 패키지에서 사용되는 메시지 목록 출력

ROS Programing5_김용제_이경준_23.12.12

1. SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)

1-1. TOF(Time of Flight) = Laser가 측정 범위 내의 물체에 반사되어 도착하는 거리 측정

1-2. PS(Phase Shift) = 특정 주파수를 가진 Laser 방출. 반사되어 도착하는 위상변화량 측정

1-3. Localization(pose estimation), sensing, map, path planning(motion planning), collision avoidance(Dynamic Window Approach = DWA Algorithm)

1-4. Dead reckoning(추측 항법), IMU, Kalman filter, Particle Filter

Dead reckoning = 양 바퀴 축의 회전 값 이용, 이동거리와 회전 값을 계산 및 위치 측정

1-5. Gmapping(OpenSLAM) = 물체 추정 알고리즘. Particle Filter 사용. 장애물이 없는 곳 X.

1-6. LIDAR(Light Detection and Ranging) = 빛을 통한 감지 및 거리 측정

2. SLAM practice sequence

2-1. New terminal -> roscore write

2-2. New terminal -> ssh ubuntu@Raspberry Pi IP, roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch write. bringup run

2-3. New terminal -> roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch write. slam, rviz run

2-6. New terminal -> roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop.key.launch write

2-7. rqt_graph write => Node 및 Topic 그리고 Message 확인

2-8. keyboard를 사용하여 Turtlebot을 이동 => Map을 구현.

2-9. rosrun map_server map_saver -f ~/map write -> map.yaml, map.pgm 저장.

3. RosTopic list(실행 중인 Topic 확인)

3-1. rostopic list -v write. current topic confirm

3-2. rosrun rqt_tf_tree rqt_tf_tree write. robot and sensor location change information confirm

4. Navigation

4-1. SLAM 종료

4-2. roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml write. => Rviz에 저장한 맵을 가지고 옴.

4-3. at Rviz Window, 2D Pose Estimate을 이용하여 map을 일치시킴.

4-4. 잘 안되면 roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop.key.launch write. 사용. 일치.

4-5. 맵이 일치되면 teleop_key 종료.

4-6. 2D Nav Goal 사용. 반복하여 Turtlebot이 작동하는지 확인.

5. RosTopic(Rqt_graph에서 확인되는 Topic)

5-1. /sensor_state turtlebot3_msgs/SensorState = 센서들의 값을 확인

5-2. /scan sensor_msgs/LaserScan = LDS로부터의 스캔값을 확인. = 거리 값을 의미.

5-3. /imu sensor_msgs/Imu = 로봇의 방향 값을 확인

5-4. /odom nav_msgs/Odometry = 엔코더, IMU기반으로 Odometry 정보를 확인

센서의 위치 값은 로봇의 이동량인 odometry에 의존함.

5-5. /tf tf2_msgs/TFMessage    //tf = transform = 터틀봇의 base_footprint(로봇의 기본 frame), odom과 같은 좌표 변환값. 자세(위치 + 방향)정보는 상대좌표 관계에 따라 바뀌기 때문에 transform이라 표현 => 로봇의 움직임에 따른 상대 좌표인 base_footprint(상단), base_link(중심_, base_scan(센서위치)를 구하고 이 값을 tf message gmapping node에 전달

5-6. /joint_states sensor_msgs/JointState = 좌/우측 바퀴의 위치, 속도, 힘 확인

5-7. /diagnostics diagnostic_msgs/DiagnositcArray = 자기 진단 정보

5-8. /firmware_version turtlebot3_msgs/VersionInfo = 터틀봇의 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 등의 정보

5-9. rosrun rqt_tf_tree rqt_rf_tree를 이용하여 tf tree로 로봇 및 센서의 상대 위치 변환 정보 확인. tf 중요.

6. SLAM node 처리 과정 (Picture)

ROS Programing6_김용제_이경준_23.12.13

1. SLAM Localization Algorithm

1-0. Inflation Radius = 장애물의 팽창 영역을 설정. path plan 설정 시 팽창 영역을 가로지를 수 없음.

1-0-1. Inflation Radius Setup = home/catkin_ws/src/turtlebot3/turtlebot3_navigation/param/costmap_common_param_burger.yaml의 inflation_radious를 조정.

< Left = inflation radius = 0.2, Right = 1.0 >

1-1. dead reckoning => SLAM Localization => Kalman filter, Particle filter.

= 추측 항법은 양 바퀴 축의 회전값을 이용하여 이동 거리와 회전 값을 계산하여 위치를 측정. IMU의 관성 센서 및 필터로 위치 보상. 이 둘을 합하여 위치를 추정.

But, 센서 관측 정보 불확실 및 실제 환경에서 실시간성 확보가 필요함. Kalman, Particle filter 필요.

1-2. Kalman filter = Object를 선형시스템으로 가정하고 선형 운동으로 최적의 parameter를 찾아가는 해석 방법. But, 선형 시스템과 가우스 노이즈가 적용된 시스템에서만 정확도를 보장. 로봇과 센서는 대부분 비선형 시스템임.

1-3. Particle filter = 물체 주정에 가장 많이 사용되는 알고리즘. Noise가 있는 환경에서 측정된 data를 filter로 사용해 실제 위치를 추정하는 방법. 시행착오(Try and Error)법에 기반한 Simulation을 통한 예측 기술. 확률 분포로 임의 생성된 추정 값을 Particle 형태로 나타내어 연속해서 들어오는 정보 중에 오차가 포함되었다고 가정하고 Object의 위치를 추정. SLAM에서 로봇의 Odometry값과 LDS를 활용한 관측 값을 사용하여 로봇의 현재 위치 추정.

< Particle Filter 실행 과정 >

1-4. Costmap = 엔코더, IMU로 부터 얻은 Odometry 정보를 기반으로 로봇의 위치를 추정. 로봇에 장착된 LDS로 로봇과 장애물과의 거리 계산. 네비게이션은 로봇 Pose, Sensor 자세, 장애물 정보, SLAM의 결과로 얻은 Occupancy Grid Map을 고정 지도로 호출하여 점유 영역, 자유 영역, 미지 영역 정보를 표시. 이것을 Costmap이라고 함.

1-4-1. Costmap 종류 = Global_costmap(고정 지도의 전체 영역을 대상으로 이동 계획 수립을 위한 지도), Local_costmap(장애물 회피 때 사용되는 지도)

< 장애물과의 거리와 Costmap 값의 관계도 >

1-5. Costmap setup parameters

costmap_common_params_burger.yaml에서 파라미터 값 변경.

global_costmap_params.yaml : 전역 영역 모션 계획에 필요한 parameters

local_costmap_params.yaml : 국부 영역 모션 계획에 필요한 parameters

1-6. Dynamic Window Approach = 이동 경로 계획 및 장애물을 회피할 때 사용되는 방법. 로봇 속도 탐색 영역에서 로봇과 충돌 가능한 장애물을 회피하면서 목표점까지 빠르게 다다를 수 있는 속도를 선택하는 방법.

< DWA >

1-7. Adaptive Monte Carlo Localization = Particle Filter(Monte Carlo Localization알고리즘)에서 적은 수의 샘플 수를 사용하여 수행 시간을 줄여 실시간성을 높인 위치 추정 알고리즘.

1-8. essential Node and Topic relationshop about Navigation stack setup

< Navigation stack 설정에 관한 각 필수 노드와 토픽 관계도 >

2. Gazebo Simulation

2-1. Definition = 미국 DARPA Robotics Challenge 공식 시뮬레이터. 로봇공학분야에서 활용이 높은 시뮬레이터. ROS와 Gazebo의 호환성 탁월.

2-2. Sequence and practice

1) cd ~/catkin_ws/src/

2) git clone -b noetic-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git 입력 => cd ~/catkin_ws && catkin_make 입력.

3) New Terminal에서 export TURTLEBOT3_MODEL=burger (waffle_pi가능)

roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch (world는 empty_world or house로 변경 가능)

4) New Termianl에서 export TURTLEBOT3_MODEL=burger (waffle_pi가능)

roslaunch turtlebot3_slam turtlebot_slam.launch slam_methods:=gmapping 실행_

5) New Terminal에서 roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

6) New Termianl에서 rosrun map_server map_saver -f ~/map

7) 터미널 전부 닫기

8) New Termianl에서 export TURTLEBOT3_MODEL=burger (waffle_pi가능)

roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=$HOME/map.yaml 실행

9) New Terminal에서 roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

10) 이후 맵 일치시키고 2D Nav Goal을 이용하여 경로 최적화 및 이동.

ROS Programing7_김용제_이경준_23.12.18

1. Camera Setting

1-1. emanual.robotis.com의 Noetice 8장 참고. Gazebo가 아닌 SBC와 Remote PC에 사용되는 것을 복사하여 실행.

1-2. SBC에서 sudo swapoff -a를 실행. sudo fallocate -l 4G /swapfile 실행.

fallocate는 Linux 전용 파일 공간 할당에 관련된 작업에 사용한다. 이후 1-1의 사이트를 이어간다.

2. Camera calibration

< Camera Calibration >

3. Camera imaging calibration Sequence (CheckerBoard, Intrinsic Calibration)

3-1. Remote PC에서 roscore 실행

3-2. New Terminal에서 ssh ubuntu@Raspberry IP 실행.

roslaunch turtlebot3_autorace_camera raspberry_pi_camera_publish.launch실행

3-3. New Terminal에서  roslaunch turtlebot3_autorace_camera intrinsic_camera_calibration.launch mode:=calibration 실행.

(intrinsic_camera_calibration 및mode:=calibration 중요)

3-4. CheckerBoard를 움직여 X,Y,Size,Skew 조건들을 보정. 녹색으로 가득 채워지면 Calibrate누른 후 Wait. 그리고 Save후 종료.

3-5. tmp폴더의 calibrationdata.tar.gz의 압출을 푼 후 폴더에 들어가서 ost.yaml 파일 확인 후, camera_name을 camera로 변경 후 저장.

3-6. 파일을 복사하여 붙여 놓은 후 이름을  camerav2_320x240_30fps.yaml 으로변경하여 catkin_ws / src / turtlebot3_autorace_2020 / turtlebot3_autorace_camera / calibration / intrinsic_calibration에  저장.

4. Extrinsic Camera Calibration

4-1. [3-1, 3-2] 동일하게 실행 후, [3-3]의 구문에서 mode:=action으로 변경.

4-2. New Terminal에서 roslaunch turtlebot3_autorace_camera extrinsic_camera_calibration.launch mode:=calibration 실행.

(extrinsic_camera_calibration 및mode:=calibration 중요)

4-3. rqt -> plugins -> visualization -> image View or rqt_image_view를 실행.

4-4. /camera/image_extrinsic_calib/compressed 및 /camera/image_projected_compensated 확인.

4-5. New Terminal에서 rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure 실행

< RQT_Reconfigure 화면 >

rqt_image_view를 보면서 Red Box의 값을 조정하여 Projected view Guide Box를 중앙에 위치하도록 하고 Lane을 Box안에 담을 수 있도록 조정한다.

4-6. 매개변수를 반영하기 위하여 위 RQT_Reconfigure를 catkin_ws / src / turtlebot3_autorace_2020 / turtlebot3_autorace_camera /

calibration / extrinsic_calibration 경로에 Projection_new_temp.yaml로 저장한다.

저장 후 이 값을 같은 경로에 있는 Projection.yaml file을 열어 수정 후 저장한다.

4-7. [4-1을 실행하고 4-2]에서 mode:=action으로 변경하여 실행. rqt 실행 후 /camera/image_projected_compensated 확인하여 반영 값 확인.

5. Lane Detection

5-1. [4-1, 4-7] 실행 후, New Terminal에서  roslaunch turtlebot3_autorace_detect detect_lane.launch mode:=calibration 실행. New Termianl에서 rqt_image_view 실행.

5-2. /detect/image_yellow_lane_marker/compressed

/detect/image_white_lane_marker/compressed

/detect/image_lane/compressed 확인 후 New Terminal에서

rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure을 실행하여 값 조정하여 Calibration 진행.

< RQT_Reconfigure 화면 >

5-3. catkin_ws / src / turtlebot3_autorace_2020 / turtlebot3_autorace_detect / param / lane 경로에 lane_new_temp.yaml로 저장 후, 이 file을 보면서 lane.yaml을 수정 후 저장.

6. Lane Detection 및 Autonomous Driving

6-1. roscore 실행

6-2. ssh ubuntu@Rasp IP 실행. roslaunch turtlebot3_autorace_camera raspberry_pi_camera_publish.launch 실행.

6-3. New Terminal에서   ssh ubuntu@192.168.0.25

roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch 실행

6-4. New Terminal에서 roslaunch turtlebot3_autorace_camera intrinsic_camera_calibration.launch mode:=action실행

6-5. New Terminal에서 roslaunch turtlebot3_autorace_camera extrinsic_camera_calibration.launch mode:=action실행

6-6. New Terminal에서 roslaunch turtlebot3_autorace_detect detect_lane.launch mode:=action 실행

6-7. New Terminal에서  roslaunch turtlebot3_autorace_driving turtlebot3_autorace_control_lane.launch 실행 => 실행 시 Lane을 Dectecting하여 자동으로 움직임. (동영상 첨부하였음)